1、无极变速指令

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6E | 0x01 | 0x10 | 0xAA | 0x0B | 0x01 | VDir | 0x00 | 0x00 | VSpeedH | VSpeedL |
| Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 |  |  |  |  |
| HDir | 0x00 | 0x00 | HSpeedH | HSpeedL | 0x00 | 0xE6 |  |  |  |  |

注：

VDir：俯仰方向，0x01（向上转），0x02（向下转）

VSpeedH、VSpeedL：俯仰速度，实际速度乘以100获得，例如：以1度旋转，则Byte9=0x00，Byte10=0x64

HDir：方位方向，0x01（向右转），0x02（向左转）

HSpeedH、HSpeedL：方位速度，实际速度乘以100获得，例如：以1度旋转，则Byte9=0x00，Byte10=0x64

2、角度定位指令（数据部分，高字节在前，低字节在后）

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6E | 0x01 | 0x10 | 0xAA | 0x0B | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | HDataH | HDataL |
| Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 |  |  |  |  |
| 0x00 | 0x00 | 0x00 | VDataH | VDataL | 0x00 | 0xE6 |  |  |  |  |

注：

HDataH、HDataL：方位角度，精度0.01，例如定位到10度，Byte9 = 0x03,Byte10=0xe8

VDataH、VDataL：俯仰角度，精度0.01，例如定位到10度，Byte14 = 0x03,Byte15=0xe8

3、角度定位角速度控制方式

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6E | 0x01 | 0x10 | 0xAA | 0x0B | 0x03 | HEnable | HSpeedH | HSpeedL | HDataH | HDataL |
| Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 |  |  |  |  |
| VEnable | VSpeedH | VSpeedL | VDataH | VDataL | 0x00 | 0xE6 |  |  |  |  |

注：

HEnable：方位操作使能，0x1有效

HSpeedH、HSpeedL：方位速度，实际速度乘以100获得，例如：以1度旋转，则Byte7=0x00，Byte8=0x64

HDataH、HDataL：方位角度，精度0.01，例如定位到10度，Byte9 = 0x03,Byte10=0xe8

VEnable：俯仰操作使能，0x1有效

VSpeedH、VSpeedL：俯仰速度，实际速度乘以100获得，例如：以1度旋转，则Byte12=0x00，Byte13=0x64

VDataH、VDataL：俯仰角度，精度0.01，例如定位到10度，Byte14 = 0x03,Byte15=0xe8