转台控制协议

Pelco-D基本命令格式（所有指令统一以十六进制形式输入）

| 字节1 | 字节2 | 字节3 | 字节4 | 字节5 | 字节6 | 字节7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF | add | Cmd1 | Cmd2 | Data1 | Data2 | Checksum |

FF：同步字节，始终为0xFF

Add：地址位，取值范围为0x00~0xFF，默认地址1

Cmd1、Cmd2：命令码

Data1、Data2：数据码

Checksum:校验位，Checksum = add + Cmd1 + Cmd2 + Data1 + Data2

1、水平向右控制

| FF | address | 00 | 02 | Hspeed | 00 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、水平向左控制

| FF | address | 00 | 04 | Hspeed | 00 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Hspeed: 0x00~0x40,64级速度级

3、俯仰向下控制

| FF | address | 00 | 10 | 00 | Vspeed | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、俯仰向上控制

| FF | address | 00 | 08 | 00 | Vspeed | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Vspeed: 0x00~0x40,64级速度级

5、普通预置位点设置

| FF | address | 00 | 03 | 00 | Preset-no | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6、普通预置位点调用

| FF | address | 00 | 07 | 00 | Preset-no | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、普通预置位点删除

| FF | address | 00 | 05 | 00 | Preset-no | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preset-no: 1~80,131~2098  共2048个

8、打开辅助开关

| FF | address | 00 | 09 | 00 | Switch | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9、关闭辅助开关

| FF | address | 00 | 0B | 00 | Switch | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Switch：0x00~0xFF

10、设置线扫起点

| FF | address | 00 | 11 | 00 | Data2 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11、设置线扫终点

| FF | address | 00 | 13 | 00 | Data2 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12、打开线扫

| FF | address | 00 | 1B | 00 | Data2 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13、关闭线扫

| FF | address | 00 | 1D | 00 | Data2 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

14、设置苹果皮扫描起点

| FF | address | 00 | 03 | 00 | 5D | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15、设置苹果皮扫描终点

| FF | address | 00 | 05 | 00 | 5D | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

16、调用苹果皮扫描

| FF | address | 00 | 07 | 00 | 5D | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

17、苹果皮扫描俯仰步长设置

| FF | address | 00 | 33 | MSB | LSB | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18、设置扫描速度

| FF | address | 00 | 31 | Hspeed | Vspeed | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Data2: 0x00~0x07，可设置八条，一般只用第一条

MSB，LSB：（MSB*256+LSB）/100

eg:设置步长为5度，则设置角度应为5*100=MSB*256+LSB，即MSB=0x01,LSB=0xF4

Hspeed,Vspeed:取值同上面速度取值范围

19、调用巡航

| FF | address | 00 | 07 | 00 | Preset_no | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preset_no：100~107，八条

20、巡航时间设置

| FF | address | 00 | 03 | 00 | Preset_no | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preset_no：100~107，分别代表间隔时间为4s,10s,20,30s,60s,120s,180s,240s

21、巡航速度设置（与调预置位速度同）

| FF | address | 00 | 67 | Hspeed | Vspeed | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

22、打开守望

| FF | address | 00 | 07 | 00 | 70 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

23、关闭守望

| FF | address | 00 | 07 | 00 | 71 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

24、守望结束调用1号预置位

| FF | address | 00 | 03 | 00 | 75 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

25、守望结束调用巡航1

| FF | address | 00 | 05 | 00 | 75 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

26、守望结束调用水平线扫1

| FF | address | 00 | 07 | 00 | 75 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

27、守望时间设置

| FF | address | 00 | 03 | 00 | Times | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Times: 81~90，分别对应1min,2min,5min,10min,15min,20min,30min,40min,50min,60min

28、水平角度定位

| FF | address | 00 | 4B | DataH | DataL | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DataH、DataL 为0~36000间的十六进制数，对应水平360度。

29、俯仰角度定位

| FF | address | 00 | 4D | DataH | DataL | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

DataH、DataL取值为0~9000（0-90度） and 27000~35999 （270-360度）（实际角度范围以技术要求为准）

30、水平角度查询

| FF | address | 00 | 51 | 00 | 00 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

31、水平角度回传

| FF | address | 00 | 59 | DataH | DataL | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

32、俯仰角度查询

| FF | address | 00 | 53 | 00 | 00 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

33、俯仰角度回传

| FF | address | 00 | 5B | DataH | DataL | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

34、远程重启

| FF | address | 00 | 07 | 00 | 78 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

35、调用自检

| FF | address | 00 | 07 | 00 | 77 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

36、实时回传开

| FF | address | 00 | 09 | 00 | 05 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

37、实时回传关

| FF | address | 00 | 0B | 00 | 05 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

38、定位速度设置

| FF | address | 00 | 5F | Pspeed | Vspeed | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

39、停止指令

| FF | address | 00 | 00 | 00 | 00 | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

40、实时回传格式

| FF | address | 00 | 59 | PDataH | PDataL | checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FF | address | 00 | 5B | TDataH | TDataL | checksum |

PDataH、PDataL：水平角度

TDataH、TDataL：俯仰角度

注：计算方式（DataH*256+DataL）/100

41、无级变速指令(数据部分，高字节在前，低字节在后）

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6E | 0x01 | 0x10 | 0xAA | 0x0B | 0x01 | VDir | 0x00 | 0x00 | VSpeed | VSpeed |
| Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 |  |  |  |  |
| HDir | 0x00 | 0x00 | HSpeed | HSpeed | 0x00 | 0xE6 |  |  |  |  |

注：

VDir：俯仰方向，0x01（向上转），0x02（向下转）

VSpeedH、VSpeedL：俯仰速度，实际速度乘以100获得，例如：以1度旋转，则Byte9=0x00，Byte10=0x64

HDir：方位方向，0x01（向右转），0x02（向左转）

HSpeedH、HSpeedL：方位速度，实际速度乘以100获得，例如：以1度旋转，则Byte9=0x00，Byte10=0x64

42、角度定位指令（数据部分，高字节在前，低字节在后）

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6E | 0x01 | 0x10 | 0xAA | 0x0B | 0x02 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | HData | HData |
| Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 |  |  |  |  |
| 0x00 | 0x00 | 0x00 | VData | VData | 0x00 | 0xE6 |  |  |  |  |

43、角度定位角速度控制指令

| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 | Byte7 | Byte8 | Byte9 | Byte10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x6E | 0x01 | 0x10 | 0xAA | 0x0B | 0x03 | HEnable | HSpeed | HSpeed | HData | HData |
| Byte11 | Byte12 | Byte13 | Byte14 | Byte15 | Byte16 | Byte17 |  |  |  |  |
| VEnable | VSpeed | VSpeed | VData | VData | 0x00 | 0xE6 |  |  |  |  |

注：

1）当HEnable/VEnable=1时，执行相应方向的角度定位,为其他数据时不执行相应方向的角度定位；

2）HSpeed为水平方向角度定位的速度，HData为水平方向的角度定位值，高字节在前，低字节在后；

3）VSpeed为俯仰方向角度定位的速度，VData为俯仰方向的角度定位值，高字节在前，低字节在后。